Predicción del tiempo de tránsito y espera en el Canal de Panamá mediante modelos de aprendizaje automático (efecto látigo por revisar)

Predicting Transit and Waiting Times in the Panama Canal Using ML Models

Katherine Batista1, Kely Feng1, Jeremías Herrera1, Victoria Rodríguez1, Miguel Valzania1, Juan Castillo2*

1Universidad Tecnológica de Panamá, Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, Panamá

2Universidad Tecnológica de Panamá, Facultad de Ingeniería Industrial, Panamá

*Autor de correspondencia: juan.castillo21@utp.ac.pa

## RESUMEN. El Canal de Panamá constituye una de las infraestructuras logísticas más relevantes del comercio marítimo internacional, cuya eficiencia incide directamente en el desempeño de las cadenas de suministro globales. El objetivo de este estudio es analizar el comportamiento del tiempo de tránsito y del tiempo de espera de los buques, así como evaluar su capacidad de predicción a partir de variables técnicas, operativas y ambientales. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo utilizando datos históricos correspondientes al período 2019–2023, los cuales fueron sometidos a procesos de limpieza, integración y análisis exploratorio. Posteriormente, se implementaron modelos de aprendizaje automático basados en árboles de decisión y métodos de vecinos para estimar el tiempo de tránsito y el tiempo de espera, utilizando validación temporal. Los resultados muestran que el tiempo de tránsito presenta un comportamiento estable y una distribución concentrada, influenciado principalmente por el tamaño del buque. En contraste, el tiempo de espera evidencia mayor variabilidad, una distribución sesgada y una tendencia creciente, incluso en un contexto de reducción del número de tránsitos. Asimismo, los modelos presentan un mejor desempeño en la predicción del tiempo de tránsito en comparación con el tiempo de espera, lo que sugiere que este último depende de factores operativos no observados. Se concluye que la congestión del Canal no responde únicamente al volumen de tráfico, sino a la interacción entre la demanda, la capacidad operativa y las restricciones externas del sistema.

Palabras clave. Aprendizaje automático, Canal de Panamá, comercio marítimo, predicción, tiempo de espera, tiempo de tránsito.

ABSTRACT. The Panama Canal is one of the most critical logistics infrastructures in global maritime trade, whose operational efficiency directly affects the performance of international supply chains. The objective of this study is to analyze the behavior of transit time and waiting time of vessels, as well as to evaluate their predictability based on technical, operational, and environmental variables. The research was conducted using a quantitative approach based on historical data from the period 2019–2023, which were processed through data cleaning, integration, and exploratory analysis. Subsequently, machine learning models based on decision trees and neighbor-based methods were implemented to estimate both transit and waiting times using a time-based validation approach. The results show that transit time exhibits a stable behavior with a concentrated distribution, mainly influenced by vessel size. In contrast, waiting time presents higher variability, a skewed distribution, and an increasing trend, even in a context of reduced vessel traffic. Furthermore, the predictive models achieve better performance when estimating transit time compared to waiting time, suggesting that the latter depends on unobserved operational factors. It is concluded that congestion in the Panama Canal is not solely driven by traffic volume, but rather by the interaction between demand, operational capacity, and external constraints affecting the system.

Keywords. Machine learning, Panama Canal, maritime trade, predictability, waiting time, transit time.

- INTRODUCCIÓN

El transporte marítimo constituye el principal medio de intercambio de mercancías a nivel global, movilizando aproximadamente el 80% del comercio internacional [1] y desempeñando un papel fundamental en la integración de las economías y en el funcionamiento de las cadenas de suministro modernas. En este contexto, la eficiencia de las infraestructuras marítimas estratégicas adquiere una relevancia crítica, ya que incide directamente en los costos logísticos, los tiempos de entrega y la confiabilidad de los flujos comerciales [2], [3], [4].

Entre estas infraestructuras, el Canal de Panamá destaca como uno de los corredores interoceánicos más importantes del mundo, al permitir la conexión entre los océanos Atlántico y Pacífico y reducir significativamente las distancias de navegación entre múltiples regiones comerciales. Su desempeño operativo tiene implicaciones directas en la eficiencia del comercio global y en la competitividad de las rutas marítimas internacionales.

El desempeño operativo del Canal puede analizarse a partir de distintos indicadores, entre los cuales destacan el tiempo de tránsito y el tiempo de espera. El tiempo de tránsito refleja la duración del cruce de una embarcación dentro del sistema, mientras que el tiempo de espera representa el periodo previo al ingreso al Canal y constituye un indicador indirecto de la congestión y de las restricciones de capacidad [5].

Aunque ambos indicadores están relacionados, responden a dinámicas distintas. El tiempo de tránsito se asocia principalmente a la eficiencia del proceso operativo interno, mientras que el tiempo de espera depende de la interacción entre la demanda de tránsito y la capacidad efectiva del sistema. Esta distinción resulta fundamental para diferenciar entre problemas de eficiencia operativa y limitaciones estructurales de capacidad.

En los últimos años, el análisis de sistemas logísticos complejos ha experimentado avances significativos gracias a la incorporación de técnicas de analítica de datos y aprendizaje automático [6]. En particular, la predicción de tiempos de llegada de embarcaciones ha sido ampliamente estudiada mediante el uso de datos AIS, trayectorias marítimas y modelos supervisados [7], [8], [9], [10].

Asimismo, estos enfoques han sido aplicados en el contexto de cadenas de suministro globales, donde la estimación de tiempos resulta clave para la planificación logística [7], [11]. La literatura evidencia que la integración de múltiples fuentes de información [8], [9], incluyendo características técnicas de los buques, variables operativas y datos contextuales, mejora la precisión de los modelos, especialmente cuando se emplean algoritmos capaces de capturar relaciones no lineales [12].

Sin embargo, la mayoría de estos estudios se ha enfocado en entornos portuarios o rutas marítimas abiertas, mientras que el análisis del tránsito en infraestructuras interoceánicas como el Canal de Panamá ha recibido menor atención, particularmente bajo enfoques integrados que consideren simultáneamente variables técnicas, operativas y ambientales [13].

A esta brecha se suma un contexto reciente caracterizado por disrupciones en el sistema marítimo global. A partir de 2020, la pandemia de COVID-19 generó alteraciones en las cadenas de suministro, afectando la sincronización de operaciones, la disponibilidad de recursos logísticos y la conectividad de las redes marítimas [14], [15], [16], [17].

Diversos estudios han documentado incrementos en la congestión portuaria, desbalances en la distribución de contenedores y alteraciones en los itinerarios de las líneas navieras, lo que se tradujo en aumentos significativos en los tiempos de espera. Aunque parte de estos efectos se ha mitigado, la evidencia sugiere la persistencia de ajustes estructurales en el sistema logístico global [18], [19], [20].

En el caso del Canal de Panamá, estas dinámicas se han visto intensificadas por condiciones ambientales adversas [21]. La reducción de los niveles de agua en el sistema de lagos, asociada a fenómenos climáticos como El Niño, ha obligado a implementar restricciones operativas, tales como la disminución del número de tránsitos diarios y limitaciones en el calado de las embarcaciones.

Estas medidas reducen la capacidad efectiva del Canal, configurando un escenario en el cual la congestión no depende únicamente del volumen de tráfico, sino también de restricciones operativas y ambientales. En consecuencia, el sistema debe analizarse como un entorno dinámico sujeto a múltiples fuentes de presión [21].

La relevancia de incorporar variables hidrológicas en este estudio se sustenta en la propia naturaleza operativa del Canal de Panamá. El Lago Gatún constituye el principal reservorio de agua del sistema y cumple funciones esenciales tanto para los procesos de esclusaje como para la navegación de las embarcaciones a lo largo de gran parte de la ruta canalera.

Asimismo, investigaciones sobre gestión hídrica en la cuenca han demostrado que las variaciones en precipitación, los eventos de sequía y los cambios en los niveles de almacenamiento del lago pueden afectar directamente la capacidad operativa del Canal y su desempeño económico.

En consecuencia, el nivel del Lago Gatún representa una variable estratégica para comprender las restricciones de capacidad que pueden influir sobre los tiempos de espera y tránsito de las embarcaciones [17], [22], [23].

A pesar de la disponibilidad creciente de datos, aún no se comprende completamente cómo interactúan las variables técnicas, operativas y ambientales para determinar el comportamiento del tiempo de tránsito en el Canal de Panamá, ni en qué medida estas variables permiten anticipar su desempeño mediante modelos predictivos.

En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo desarrollar y evaluar modelos de aprendizaje automático para la predicción del tiempo de tránsito de buques en el Canal de Panamá [11], integrando variables operativas, características técnicas de las embarcaciones y variables meteorológicas [9].

Asimismo, se analizan los patrones temporales y estructurales del sistema durante el período 2019–2023, con el fin de aportar evidencia empírica que permita comprender la dinámica operativa del Canal. Como contribución, este trabajo ofrece un enfoque integrado que permite diferenciar entre la estabilidad del tiempo de tránsito y la variabilidad del tiempo de espera, proporcionando una visión más completa de los factores que condicionan el desempeño del sistema.

- METODOLOGÍA

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, no experimental y de carácter retrospectivo, con un alcance descriptivo, exploratorio y predictivo. El análisis se realizó utilizando datos históricos correspondientes al período 2019–2023, lo que permitió capturar tanto condiciones operativas normales como escenarios de disrupción en el sistema, incluyendo eventos asociados a la pandemia de COVID-19 y restricciones operativas recientes.

El proceso metodológico se estructuró en torno a un pipeline de analítica de datos implementado en Python mediante notebooks, integrando las etapas de adquisición, limpieza, transformación, análisis exploratorio y modelado predictivo [24]. Se utilizaron múltiples fuentes de información, incluyendo registros de tránsito de buques, bases de datos de características técnicas de embarcaciones, registros operativos del Canal de Panamá y datos meteorológicos externos con frecuencia temporal de cuatro horas [25], [26].

La fase de preparación de datos constituyó un componente crítico del estudio. Se realizaron procesos de limpieza orientados a la eliminación de registros inconsistentes, tratamiento de valores faltantes y depuración de valores atípicos en variables clave como los tiempos de tránsito y espera. Este proceso permitió garantizar la calidad y coherencia del conjunto de datos utilizado en el análisis.

La identificación y eliminación de outliers se fundamentó en restricciones operativas del Canal, particularmente en los límites de eslora y características de buques Panamax y Neopanamax establecidos en la normativa vigente, lo que permitió garantizar la coherencia física y operativa de los datos analizados.

Asimismo, se realizó la estandarización de identificadores de buques y la normalización de formatos de fecha y hora, asegurando la correcta integración de las distintas fuentes de información. Este proceso fue fundamental para asegurar la trazabilidad y consistencia temporal de los registros utilizados en el análisis.

Uno de los aspectos metodológicos más relevantes fue la alineación temporal entre los datos operativos y las variables meteorológicas. Dado que estas últimas se encontraban registradas en intervalos de cuatro horas, se implementó un procedimiento de emparejamiento temporal que permitió asociar a cada evento de tránsito las condiciones meteorológicas más cercanas en el tiempo.

Adicionalmente, las variables de viento se consideraron a un nivel de presión de 950 hPa [27], siguiendo enfoques utilizados en estudios recientes de dinámica atmosférica en regiones tropicales, lo que permite capturar condiciones representativas del entorno operativo del Canal.

La variable dependiente del estudio fue el tiempo de tránsito de los buques (transit_time). Como variables independientes se consideraron tres grupos principales: variables técnicas, relacionadas con el tamaño y características de las embarcaciones; variables operativas, asociadas a las condiciones del tránsito y al tiempo de espera; y variables ambientales.

Estas últimas incluyeron variables meteorológicas, como velocidad del viento, componentes direccionales del viento y temperatura, así como variables hidrológicas relacionadas con la disponibilidad de agua en el sistema, particularmente el nivel del Lago Gatún.

La incorporación de estas variables se fundamenta en estudios que destacan la dependencia operativa del Canal respecto a los recursos hídricos disponibles en la cuenca y su influencia sobre la capacidad de tránsito y la gestión de restricciones operativas [17], [28], [23].

En la fase de análisis exploratorio se emplearon herramientas estadísticas y visuales, tales como matrices de correlación, análisis de series temporales y agregaciones anuales. Este análisis permitió identificar relaciones moderadas entre variables técnicas y el tiempo de tránsito, así como la ausencia de correlaciones lineales fuertes con variables meteorológicas, lo que sugiere la presencia de relaciones no lineales y efectos indirectos.

Estos hallazgos fundamentaron la selección de modelos de aprendizaje automático capaces de capturar interacciones complejas entre variables [29].

Para la fase predictiva se implementaron cuatro modelos: Random Forest, Gradient Boosting, K-Nearest Neighbors (KNN) y LightGBM. La selección de estos algoritmos se sustentó en la literatura sobre predicción en sistemas logísticos y transporte marítimo, donde se ha demostrado que los métodos de ensamble, particularmente Gradient Boosting y sus variantes, presentan un desempeño superior en problemas con alta complejidad estructural y relaciones no lineales entre variables [12], [24].

Estos modelos permiten combinar múltiples árboles de decisión de manera secuencial, corrigiendo errores de iteraciones previas y capturando patrones complejos en los datos. Por su parte, Random Forest se incluyó como modelo base robusto frente al sobreajuste, mientras que LightGBM se seleccionó por su eficiencia computacional y capacidad de manejar grandes volúmenes de datos. Adicionalmente, KNN se incorporó como modelo no paramétrico de referencia, permitiendo comparar el desempeño de enfoques basados en proximidad frente a modelos de ensamble.

La validación de los modelos se realizó mediante la técnica de Time Series Split, lo que permitió preservar la estructura temporal de los datos y evitar problemas de fuga de información (data leakage). Este enfoque resulta particularmente relevante en sistemas dinámicos, donde las condiciones operativas evolucionan a lo largo del tiempo. El desempeño de los modelos se evaluó utilizando el coeficiente de determinación (R²) y métricas de error promedio, permitiendo comparar la capacidad predictiva de cada algoritmo y su estabilidad en distintos subconjuntos temporales.

- RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis de resultados se estructuró en dos niveles: (i) caracterización del comportamiento del sistema a partir del análisis exploratorio de datos y (ii) evaluación del desempeño de los modelos predictivos.

  - Análisis de distribución y comportamiento de variables

Como se muestra en la figura 1, la distribución del tiempo de tránsito evidencia un comportamiento relativamente concentrado, con valores mayoritariamente ubicados en un rango estrecho entre aproximadamente 7 y 9 horas. Esta distribución presenta una forma cercana a la normalidad, con una ligera dispersión hacia valores superiores, lo que sugiere que el proceso de tránsito dentro del Canal se encuentra altamente estandarizado y sujeto a procedimientos operativos consistentes.

Figura 1. Gráfico de distribución de tiempo de tránsito.

Por su parte, la figura 2 muestra que la distribución del tiempo de espera presenta una asimetría pronunciada hacia la derecha, con una cola larga que refleja la presencia de eventos de congestión extrema. Este comportamiento indica que, si bien en muchos casos los tiempos de espera se mantienen en niveles moderados, existen episodios en los cuales estos aumentan significativamente, afectando la estabilidad del sistema. En comparación con el tiempo de tránsito, esta distribución evidencia una mayor variabilidad y un carácter más volátil.

Figura 2. Gráfico de distribución de tiempo de espera.

Este resultado tiene implicaciones relevantes desde una perspectiva operativa, ya que sugiere que la incertidumbre del sistema no se origina en el proceso de tránsito en sí, sino en la etapa de acceso. En términos logísticos, esto implica que las estrategias de optimización deberían enfocarse prioritariamente en la gestión de colas y asignación de capacidad, más que en la eficiencia del cruce interno. La comparación por tipo de buque refuerza esta interpretación. La figura 3 muestra que los tiempos medios de tránsito son relativamente parecidos entre categorías de embarcaciones, aunque con diferencias visibles a favor de los buques de menor exigencia operativa.

Figura 3. Tiempo promedio de espera y tránsito por tipo de buque.

Por ejemplo, los contenedores, cruceros y embarcaciones refrigeradas presentan tiempos medios de tránsito comparativamente más bajos, mientras que categorías como bulk carriers, LPG tankers, oil tankers y others neo presentan tiempos mayores. No obstante, la diferencia más marcada entre categorías no se encuentra en el tiempo de tránsito, sino en el tiempo de espera. Se  observa una dispersión mucho más pronunciada, con algunos tipos de buque registrando esperas medias notablemente superiores a otros.

Este resultado sugiere que la heterogeneidad del sistema se expresa con mayor claridad en la etapa de espera que en el cruce mismo. En términos operativos, ello es consistente con un sistema en el cual la duración del tránsito interno está relativamente estandarizada, mientras que la asignación de acceso depende de condiciones dinámicas de capacidad y de reglas operativas específicas para cada categoría de buque [30].

En este sentido, la evidencia externa apoya la interpretación observada en los datos. La Autoridad del Canal de Panamá ajustó en diciembre de 2023 la distribución de booking slots para esclusas Panamax y Neopanamax con base en el nivel actual y proyectado del Lago Gatún, manteniendo además mecanismos de subasta y segmentación por categorías y grupos de mercado [31].

El mismo aviso muestra que el total de cupos diarios se redujo a 24, distribuidos entre Neopanamax, “supers” y “regulars”, lo que sugiere que la estructura de acceso no es homogénea entre tipos de buque y que las reglas de asignación pueden contribuir a diferencias observadas en los tiempos de espera.

La figura 4 muestra la distribución del tiempo de espera para buques Panamax regulares y Neopanamax. Se observa que ambos grupos presentan una elevada dispersión y una importante presencia de valores extremos, evidenciando que los tiempos de espera pueden variar considerablemente independientemente de la categoría de la embarcación.

Aunque los buques Neopanamax presentan una mediana ligeramente inferior, la superposición de las distribuciones sugiere que la espera no depende exclusivamente del tipo de esclusa utilizada. Este comportamiento indica que factores asociados a la gestión de capacidad, asignación de cupos y prioridades operativas tienen una influencia más significativa sobre el tiempo de espera que las características estructurales de las embarcaciones.

Figura 4. Tiempo de espera según tipo de esclusa (Panamax vs Neopanamax).

La figura 5 evidencia diferencias más marcadas en el tiempo de tránsito entre ambas categorías de embarcaciones. Los buques Neopanamax presentan una mediana superior y una distribución desplazada hacia valores más altos respecto a los Panamax regulares. Este resultado es consistente con las mayores dimensiones y requerimientos operativos de las embarcaciones Neopanamax, las cuales demandan maniobras más complejas durante las operaciones de navegación y esclusaje. A diferencia del tiempo de espera, el tiempo de tránsito muestra una relación más directa con características físicas y operativas observables del buque.

Figura 5. Tiempo de tránsito según tipo de esclusa (Panamax vs Neopanamax).

La figura 6 presenta la distribución del tiempo de espera para tránsitos directos y tránsitos con parada. En ambos casos se observa una elevada variabilidad y una gran cantidad de valores atípicos, reflejando la naturaleza dinámica de los procesos de acceso al Canal. Las diferencias entre las medianas son relativamente reducidas, lo que sugiere que la modalidad de tránsito tiene una influencia limitada sobre el tiempo de espera. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que la principal fuente de incertidumbre del sistema se encuentra en factores relacionados con la disponibilidad de capacidad y la gestión operativa previa al ingreso de las embarcaciones.

Figura 6. Tiempo de espera según tipo de tránsito (directo vs con parada).

La figura 7 muestra que los tránsitos con parada presentan tiempos de tránsito ligeramente superiores a los observados en los tránsitos directos. Este comportamiento resulta consistente con las actividades adicionales asociadas a las escalas o detenciones operativas realizadas durante el recorrido. Sin embargo, la diferencia observada es considerablemente menor que la dispersión registrada en los tiempos de espera, lo que sugiere que el tipo de tránsito influye de manera moderada sobre la duración total del recorrido una vez que la embarcación ha ingresado al sistema.

Figura 7. Tiempo de tránsito según tipo de tránsito (directo vs con parada).

  - Análisis de correlación entre variables

La figura 8 permite identificar las relaciones lineales más relevantes entre las variables técnicas, operativas, meteorológicas e hidrológicas consideradas en el estudio. En primer lugar, se observa que el tiempo de tránsito mantiene sus asociaciones más importantes con variables relacionadas con el tamaño y la capacidad de las embarcaciones.

La variable neo_transit presenta una correlación positiva moderada de 0.54 con el tiempo de tránsito, indicando que los buques que utilizan las esclusas Neopanamax tienden a registrar tiempos de tránsito superiores. De manera similar, variables técnicas como Length Between Perpendiculars (LBP) (0.49), Deadweight (0.49) y Gross Tonnage (0.47) muestran correlaciones positivas moderadas con el tiempo de tránsito, lo que sugiere que las dimensiones físicas y la capacidad de carga de las embarcaciones influyen directamente en la duración del recorrido.

Asimismo, la potencia máxima instalada (Powerkwmax) presenta una correlación de 0.38, reforzando la relación existente entre las características estructurales del buque y el comportamiento del tránsito.

En contraste, el tiempo de espera presenta correlaciones considerablemente más débiles con la mayoría de las variables analizadas. Su relación con el tiempo de tránsito es prácticamente nula (-0.06), lo que evidencia que ambos fenómenos responden a dinámicas distintas dentro del sistema.

De igual manera, las correlaciones observadas entre el tiempo de espera y variables técnicas como Gross Tonnage (-0.16), LBP (-0.18) y Deadweight (-0.03) son reducidas, sugiriendo que la espera de las embarcaciones no depende principalmente de sus características físicas, sino de factores operativos más complejos relacionados con la asignación de cupos, la disponibilidad de capacidad, las prioridades de tránsito y otras decisiones de gestión no representadas directamente en el conjunto de datos.

Este comportamiento resulta consistente con los resultados obtenidos posteriormente en el modelado predictivo, donde la predicción del tiempo de espera presentó un desempeño inferior al observado para el tiempo de tránsito.

Otro hallazgo importante corresponde a las fuertes correlaciones identificadas entre diversas variables técnicas. Particularmente, LBP y Gross Tonnage presentan una correlación de 0.91, mientras que LBP y Deadweight alcanzan 0.87, y Gross Tonnage y Deadweight registran 0.82. Estas relaciones indican que dichas variables representan dimensiones similares asociadas al tamaño, volumen y capacidad de carga de las embarcaciones. Desde la perspectiva del modelado predictivo, este resultado sugiere la existencia de información redundante entre algunas variables, aspecto que fue considerado durante el proceso de construcción e interpretación de los modelos.

Respecto a las variables ambientales, no se observan correlaciones lineales fuertes con los tiempos de tránsito o espera. Sin embargo, algunas variables meteorológicas presentan asociaciones moderadas con el tiempo de tránsito. La temperatura (temperature_2m) muestra una correlación de 0.29, mientras que el déficit de presión de vapor (vapour_pressure_deficit) alcanza 0.23 y las ráfagas de viento (wind_gusts_10m) presentan una correlación de 0.17.

Aunque estos valores son inferiores a los observados para las variables técnicas, sugieren que las condiciones atmosféricas podrían influir indirectamente sobre el desempeño operativo del sistema o interactuar con otros factores que afectan las operaciones del Canal. Asimismo, se identifican correlaciones elevadas entre varias variables meteorológicas, particularmente entre temperatura y humedad relativa (-0.86), así como entre humedad relativa y déficit de presión de vapor (-0.99), relaciones que resultan coherentes con el comportamiento físico esperado de estos fenómenos atmosféricos.

La precipitación presenta correlaciones prácticamente nulas con los tiempos de tránsito (0.03) y espera (0.00). No obstante, este resultado no implica necesariamente una ausencia de influencia operativa, ya que sus efectos podrían manifestarse de manera acumulativa o con rezagos temporales, afectando indirectamente la disponibilidad de agua en el sistema de lagos que abastece al Canal.

Particularmente relevante resulta la incorporación del nivel del Lago Gatún como variable hidrológica. Aunque la correlación observada con el tiempo de tránsito (-0.07) y el tiempo de espera (0.04) es reducida, esta variable fue incluida debido a su importancia estratégica dentro de la operación del Canal de Panamá.

A diferencia de las variables técnicas, el nivel del lago no busca explicar el comportamiento individual de una embarcación específica, sino representar las condiciones estructurales bajo las cuales opera el sistema. La disponibilidad de agua condiciona la capacidad de esclusaje, influye en las restricciones de calado y puede afectar el número de tránsitos diarios permitidos.

Por esta razón, el nivel del Lago Gatún debe interpretarse como un indicador de capacidad operativa efectiva más que como un predictor directo de los tiempos analizados. Esta consideración adquiere especial relevancia durante el período de estudio, caracterizado por episodios de sequía y restricciones operativas asociadas a la disminución de los niveles de agua.

En conjunto, los resultados de la matriz de correlación confirman que el tiempo de tránsito está principalmente asociado a variables técnicas relacionadas con las características físicas de las embarcaciones, mientras que el tiempo de espera depende de factores operativos más complejos y menos observables dentro del conjunto de datos disponible.

Asimismo, evidencian que las variables ambientales e hidrológicas aportan información contextual valiosa para comprender las condiciones bajo las cuales opera el Canal, especialmente en escenarios de restricciones de capacidad derivadas de factores climáticos y de disponibilidad de recursos hídricos.

Figura 8. Matriz de correlación de variables técnicas y ambientales.

  - Análisis temporal del sistema

El análisis temporal mostró un patrón especialmente importante para la interpretación del sistema. Como se observa en la figura 9, el tiempo de tránsito promedio mensual se mantiene relativamente estable durante el período 2019–2023, con fluctuaciones moderadas y una tendencia general ligeramente descendente, aunque con un repunte hacia finales de 2023.

Esto sugiere que el proceso interno del cruce dentro del Canal mantiene un grado considerable de consistencia operativa. En otras palabras, el sistema parece sostener la eficiencia del tránsito una vez que la embarcación inicia el paso. El comportamiento del tiempo de espera es claramente distinto. La figura 10 muestra una tendencia ascendente en el tiempo de espera promedio mensual, con una variabilidad notablemente mayor y varios episodios de aumento abrupto.

Figura 9. Evolución histórica del tiempo de tránsito promedio mensual.

Esta diferencia entre ambas series es clave, porque indica que la principal fuente de inestabilidad del sistema no se encuentra en el cruce mismo, sino en la etapa previa de acceso. Dicho de otro modo, el Canal parece mantener un tránsito relativamente estable, pero no logra contener con la misma consistencia la presión operativa que se manifiesta en la formación de colas.

Figura 10. Evolución histórica del tiempo de espera promedio mensual.

Las políticas de gestión deben enfocarse no solo en regular el flujo de buques, sino en optimizar el uso de los recursos disponibles bajo condiciones cambiantes, particularmente en escenarios de restricciones ambientales.

La agregación anual, mostrada en la tabla 1, refuerza esta interpretación. Entre 2019 y 2023, el número total de buques desciende de 8,817 a 6,094, mientras que el tiempo medio de espera aumenta de 22.73 a 27.36 horas. Al mismo tiempo, el tiempo medio de tránsito se mantiene en un rango relativamente estrecho, entre 8.29 y 8.67 horas.

Esta combinación de menor tráfico con mayor tiempo de espera constituye un hallazgo central del estudio, pero en realidad revela que la congestión del Canal no depende únicamente del volumen de embarcaciones, sino de la relación entre demanda y capacidad efectiva.

Tabla 1. Resumen anual de tráfico, tiempo de espera y tiempo de tránsito.

| Año | Total barcos | Media mensual | Media por día | Tiempo espera medio | Tiempo tránsito medio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 8817 | 734.75 | 24.15 | 22.73 | 8.58 |
| 2020 | 8204 | 683.66 | 22.41 | 26.67 | 8.67 |
| 2021 | 8037 | 669.75 | 22.26 | 27.37 | 8.43 |
| 2022 | 7069 | 589.08 | 19.42 | 26.38 | 8.29 |
| 2023 | 6094 | 609.40 | 20.11 | 27.36 | 8.66 |

La literatura y la evidencia institucional permiten interpretar este patrón con mayor precisión. Por un lado, el incremento inicial del tiempo de espera a partir de 2020 puede asociarse a las disrupciones globales causadas por la pandemia de COVID-19 [14], [15], [16], [17] que afectaron la sincronización operativa de las cadenas de suministro y generaron congestión residual en la red marítima internacional.

Por otro lado, el comportamiento atípico hacia finales de 2023 se alinea mejor con un problema de capacidad del sistema. Woodwell documenta que la sequía en Panamá, impulsada por una combinación de El Niño y calentamiento climático, redujo los niveles del Lago Gatún y obligó a la Autoridad del Canal a limitar los tránsitos diarios desde un nivel normal de 38 hasta 24 en noviembre de 2023.

El mismo reporte señala que al cierre de 2023 los pasos de buques eran aproximadamente 30% menores de lo habitual y que el nivel del lago a inicios de 2024 se encontraba en mínimos históricos para esa fecha [21].

En consecuencia, los datos obtenidos a través del análisis y la evidencia externa convergen en una misma interpretación: el aumento persistente del tiempo de espera no debe entenderse únicamente como un problema de demanda, sino como el resultado de restricciones de capacidad. Esto también ayuda a explicar por qué el tiempo de tránsito se mantiene relativamente estable mientras la espera aumenta: el proceso interno del Canal continúa operando con cierta consistencia, pero el acceso al sistema se vuelve más restrictivo [24].

  - Desempeño de modelos predictivos

Con base en los patrones identificados en el análisis exploratorio, la fase de modelado predictivo confirma que el tiempo de tránsito es una variable parcialmente predecible. La tabla 2 muestra el desempeño de los cuatro modelos evaluados para la predicción del tiempo de tránsito.

Los resultados indican que todos los algoritmos alcanzan un nivel de precisión razonable, pero el mejor desempeño corresponde a Gradient Boosting, con un MAE de 0.78 horas, un RMSE de 1.13 horas y un R² de 0.67. Le sigue LightGBM, con un R² de 0.60, mientras que KNN Regressor y Random Forest obtienen R² de 0.57 y 0.55, respectivamente.

Estos resultados indican que el tiempo de tránsito puede modelarse con un nivel aceptable de precisión y que los algoritmos basados en ensambles y boosting capturan mejor la estructura no lineal del sistema que enfoques más simples o basados en vecindad.

Tabla 2. Desempeño de modelos para la predicción del tiempo de tránsito.

|  | Random Forest | Gradient Boosting | KNN Regressor | LightGBM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAE | 0.91 horas | 0.78 horas | 0.89 horas | 0.85 horas |
| RMSE | 1.32 horas | 1.13 horas | 1.28 horas | 1.24 horas |
| R2 | 0.55 | 0.67 | 0.57 | 0.60 |

El mejor desempeño de Gradient Boosting puede explicarse por su capacidad para capturar relaciones no lineales complejas y efectos de interacción entre variables, lo cual resulta consistente con la naturaleza del sistema analizado.

A diferencia de modelos más simples, este algoritmo construye árboles de decisión de manera secuencial, corrigiendo errores previos, lo que le permite adaptarse a patrones heterogéneos presentes en los datos. Esto sugiere que el comportamiento del tiempo de tránsito no responde a relaciones lineales simples, sino a una combinación de factores interdependientes.

La tabla 3 presenta los resultados para el tiempo de espera. En este caso, el desempeño de todos los modelos es inferior al observado en tránsito, lo cual era esperable a partir del análisis exploratorio. Nuevamente, Gradient Boosting obtiene el mejor desempeño, con un MAE de 12.59 horas, un RMSE de 17.84 horas y un R² de 0.46.

Aunque estos resultados son mejores que los de Random Forest, KNN y LightGBM, muestran que la capacidad predictiva sobre el tiempo de espera sigue siendo limitada. Esto sugiere que dicha variable depende en mayor medida de factores no observados en el conjunto de datos, tales como prioridades de tránsito, secuencias de programación, asignación de slots, disponibilidad operativa puntual o restricciones dinámicas no capturadas en las variables disponibles.

Tabla 3. Desempeño de modelos para la predicción del tiempo de espera.

|  | Random Forest | Gradient Boosting | KNN Regressor | LightGBM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MAE | 14.84 horas | 12.59 horas | 14.03 horas | 13.82 horas |
| RMSE | 20.75 horas | 17.84 horas | 19.83 horas | 19.42 horas |
| R2 | 0.27 | 0.46 | 0.33 | 0.36 |

El bajo desempeño en la predicción del tiempo de espera tiene implicaciones significativas desde el punto de vista analítico y operativo. En primer lugar, evidencia la existencia de variables latentes no incluidas en el modelo, tales como decisiones operativas en tiempo real, prioridades de tránsito, asignación de slots y condiciones dinámicas del sistema.

En segundo lugar, confirma que el tiempo de espera es una variable inherentemente más estocástica, cuya variabilidad no puede ser capturada completamente mediante información estructurada histórica. Esto refuerza la necesidad de incorporar fuentes de datos adicionales y enfoques metodológicos más avanzados para modelar adecuadamente este componente del sistema.

En términos metodológicos, estos resultados son consistentes con la naturaleza de ambas variables objetivo. El tiempo de tránsito refleja un proceso más estructurado, condicionado principalmente por el tamaño del buque y por factores operativos relativamente estables. En cambio, el tiempo de espera constituye una variable más volátil, sensible a la congestión, a decisiones operativas y a restricciones sistémicas. Por ello, es esperable que los modelos alcancen mejor desempeño en la predicción del tránsito que en la de la espera.

Finalmente, el procedimiento de limpieza manual de outliers también encuentra respaldo institucional. La Autoridad del Canal establece límites máximos de longitud para tránsito regular en esclusas Panamax de 289.60 metros, con excepción de ciertos buques de pasajeros y contenedores que pueden alcanzar 294.43 metros, mientras que para Neopanamax el máximo de longitud regular es 370.33 metros [28].

Además, el cumplimiento de estos requisitos está sujeto a revisión y aprobación previa, pudiendo incluso negarse el tránsito en caso de incumplimiento. Estos criterios justifican metodológicamente la depuración de observaciones extremas incompatibles con las restricciones físicas y operativas del Canal.

- CONCLUSIONES

El presente estudio permitió analizar de manera integral el comportamiento del tiempo de tránsito y del tiempo de espera en el Canal de Panamá mediante la integración de técnicas de análisis exploratorio y modelos de aprendizaje automático aplicados a datos históricos del período 2019–2023. A partir de los resultados obtenidos, se identifican diferencias estructurales significativas entre ambas variables, lo que constituye uno de los principales aportes de esta investigación.

En primer lugar, se confirma que el tiempo de tránsito presenta un comportamiento altamente estable, caracterizado por una distribución concentrada y una variabilidad limitada a lo largo del tiempo. Este resultado sugiere que el proceso de tránsito dentro del Canal se encuentra fuertemente estandarizado y controlado por procedimientos operativos definidos, lo que reduce la incertidumbre asociada a esta variable.

Asimismo, el análisis de correlación y la importancia de variables evidencian que el tiempo de tránsito está determinado principalmente por características técnicas de las embarcaciones, particularmente aquellas asociadas a su tamaño, como el tonelaje bruto, la eslora y el peso muerto. Esto indica que la variabilidad del tiempo de tránsito responde a factores estructurales del buque más que a condiciones externas del sistema.

En contraste, el tiempo de espera presenta una dinámica considerablemente más compleja, caracterizada por una distribución altamente sesgada, una elevada dispersión y la presencia de valores extremos que reflejan episodios de congestión significativa. El análisis temporal revela una tendencia creciente en el tiempo de espera a lo largo del período estudiado, incluso en un contexto de reducción del número total de buques que transitan el Canal.

Este hallazgo resulta particularmente relevante, ya que contradice la expectativa intuitiva de que una menor demanda debería traducirse en menores niveles de congestión.

La explicación de este comportamiento radica en la interacción entre múltiples factores que afectan la capacidad operativa del sistema. Por un lado, las disrupciones generadas por la pandemia de COVID-19 alteraron la sincronización de las cadenas de suministro globales, generando efectos persistentes en la logística marítima, tales como desbalances en la disponibilidad de contenedores, cambios en las rutas comerciales y variaciones en la llegada de buques a los nodos estratégicos [14], [15], [16].

Por otro lado, las restricciones operativas implementadas en el Canal, particularmente a partir de la disminución de los niveles de agua en el sistema de lagos, han reducido el número de tránsitos diarios permitidos y han limitado el calado de las embarcaciones, afectando directamente la capacidad efectiva del sistema.

En este sentido, los resultados obtenidos permiten concluir que la congestión en el Canal de Panamá no puede explicarse únicamente a partir del volumen de tráfico, sino que responde a una relación más compleja entre la demanda de tránsito y la capacidad disponible. Desde el punto de vista predictivo, los resultados evidencian que el tiempo de tránsito es una variable parcialmente predecible a partir de las características observables del sistema.

Los modelos de aprendizaje automático, particularmente aquellos basados en ensambles como Gradient Boosting y LightGBM, lograron capturar una proporción significativa de la variabilidad del tiempo de tránsito, alcanzando valores de R² cercanos a 0.67 en el mejor de los casos. Este resultado consolida el uso de modelos de ensamble como herramientas clave en sistemas logísticos complejos [29], [12].

Por el contrario, la predicción del tiempo de espera presentó un desempeño considerablemente inferior en todos los modelos evaluados, lo que sugiere que esta variable depende de factores no incluidos en el conjunto de datos. Entre estos factores se encuentran decisiones operativas en tiempo real, la asignación de prioridades mediante el sistema de slots, la secuenciación de buques y otras dinámicas internas del Canal que no son fácilmente observables. Este resultado pone de manifiesto la naturaleza altamente dinámica y estocástica del tiempo de espera, así como la necesidad de incorporar información adicional para mejorar su capacidad de predicción.

Otro aspecto relevante del estudio es la limitada correlación observada entre las variables meteorológicas y las variables objetivo. Aunque en el análisis de correlación no se identificaron relaciones lineales significativas, la evidencia sugiere que las condiciones climáticas influyen en el sistema de manera indirecta, particularmente a través de su impacto en la disponibilidad de agua y en las restricciones operativas del Canal [21].

Esto implica que el efecto del clima no se manifiesta a nivel micro en cada tránsito individual, sino a nivel macro, afectando la capacidad estructural del sistema a lo largo del tiempo.

En conjunto, los resultados obtenidos permiten interpretar el Canal de Panamá como un sistema logístico complejo, en el cual el desempeño operativo emerge de la interacción entre múltiples dimensiones: características técnicas de los buques, condiciones operativas internas y restricciones externas de carácter ambiental y logístico [11].

Desde el punto de vista académico, este estudio contribuye a la literatura al proponer un enfoque integrado que combina variables técnicas, operativas y ambientales en el análisis del desempeño de una infraestructura interoceánica, así como al demostrar la aplicabilidad de modelos de aprendizaje automático en este contexto.

A diferencia de estudios previos centrados en entornos portuarios o rutas marítimas abiertas, este trabajo aborda un sistema altamente regulado y con restricciones físicas específicas, lo que amplía el alcance de las aplicaciones de la analítica de datos en el transporte marítimo.

No obstante, el estudio presenta ciertas limitaciones. En particular, la ausencia de variables relacionadas con la gestión operativa interna del Canal, como la asignación de prioridades, la disponibilidad de esclusas o la programación de tránsitos, limita la capacidad de los modelos para capturar completamente la dinámica del tiempo de espera.

Asimismo, la resolución temporal de los datos meteorológicos y su carácter agregado pueden restringir la identificación de efectos más específicos sobre el comportamiento del sistema.

En este sentido, como líneas futuras de investigación se propone incorporar variables adicionales que reflejen la dinámica operativa en tiempo real, así como explorar modelos más avanzados que permitan capturar dependencias temporales más complejas, tales como modelos basados en series de tiempo o arquitecturas de aprendizaje profundo. De igual manera, el análisis comparativo con otros canales o nodos logísticos podría contribuir a validar los hallazgos obtenidos y a generalizar las conclusiones del estudio.

En conclusión, el presente trabajo demuestra que el desempeño del Canal de Panamá no puede entenderse a partir de una única dimensión, sino que requiere un enfoque multidimensional que considere la interacción entre demanda, capacidad operativa y restricciones externas. Esta visión permite no solo explicar los patrones observados en los datos, sino también aportar herramientas analíticas que pueden ser utilizadas para mejorar la gestión y planificación de uno de los sistemas logísticos más importantes a nivel global.

En términos prácticos, los hallazgos de este estudio tienen implicaciones directas para la planificación y gestión del Canal de Panamá [32]. En particular, resaltan la importancia de desarrollar estrategias orientadas a la gestión de la congestión desde una perspectiva de capacidad, incorporando herramientas predictivas y sistemas de monitoreo que permitan anticipar escenarios de alta demanda bajo restricciones operativas.

Asimismo, evidencian la necesidad de integrar información operativa en tiempo real en futuros modelos, con el fin de mejorar la capacidad de predicción y la toma de decisiones en contextos de alta incertidumbre.

En última instancia, comprender esta dinámica resulta fundamental no solo para la optimización operativa del Canal de Panamá, sino también para el análisis de resiliencia de las cadenas de suministro globales frente a escenarios de disrupción, donde la capacidad y no únicamente la demanda define el desempeño del sistema.

AGRADECIMIENTOS

Al profesor Juan Marcos Castillo por su acompañamiento y orientación a lo largo del desarrollo del proyecto, así como por sus valiosas observaciones y correcciones, las cuales permitieron fortalecer el enfoque metodológico y la calidad del presente estudio.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran no tener algún conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS AUTORES

Katherine Batista: conceptualización, metodología; Kely Feng: investigación, redacción y preparación del borrador original; Jeremías Herrera: visualización, investigación; Victoria Rodríguez: supervisión, redacción, revisión y edición; Miguel Valzania: exploración de datos, curación de datos, validación.

Todos los autores afirmamos que hemos leído y aprobado la versión final de este artículo.

REFERENCIAS

| [1] | UNCTAD, «Review of Maritime Transport 2023,» 2023. [En línea]. Available: https://unctad.org/publication/review-maritime-transport-2023. |
| --- | --- |
| [2] | M. Stopford, Maritime Economics (3rd ed.), Routledge, 2009. |
| [3] | W. Talley, Port Economics, Routledge, 2013. |
| [4] | K. Cullinane, T.-F. Wang, D.-W. Song y P. Ji, «The technical efficiency of container ports: Comparing data envelopment analysis and stochastic frontier analysis,» Transportation Research Part A: Policy and Practice, vol. 40, nº 4, pp. 354-374, 2006. |
| [5] | T. E. Notteboom, «The Time Factor in Liner Shipping Services,» Maritime Economics & Logistics, vol. 8, pp. 19-39, 2006. |
| [6] | N. Servos, X. Liu, M. Teucke y M. Freitag, «Travel Time Prediction in a Multimodal Freight Transport Relation Using Machine Learning Algorithms,» MDPI, vol. 4, nº 1, 2020. |
| [7] | M. Pellemans, «Estimating vessel arrival times in global supply chains,» 2025. |
| [8] | N. Evmides, S. Aslam, T. Ramez, M. Michaelides y H. Herodotou, «Enhancing Prediction Accuracy of Vessel Arrival Times Using Machine Learning,» MDPI, 10 August 2024. [En línea]. Available: https://www.mdpi.com/2907456. |
| [9] | T. Ogura, T. Inoue y N. Uchihira, «Prediction of Arrival Time of Vessels Considering Future Weather Conditions,» MDPI, vol. 11, nº 10, 2021. |
| [10] | K. Park, S. Sim y H. Bae, «Vessel ETA prediction system using AIS data,» Ocean Engineering, 2021. |
| [11] | D. Lee, «Improving Delivery Performance Through Predicted Transit Times,» May 2022. [En línea]. Available: https://dspace.mit.edu/bitstream/handle/1721.1/142943/SCM27_Lee_project.pdf. |
| [12] | A. Abdi y C. Amrit, «Enhancing vessel arrival time prediction: A fusion-based deep learning approach,» Expert Systems with Applications, vol. 252, 2024. |
| [13] | A. A. Noman, A. Heuermann, S. Wiesner y K.-D. Thoben, «A Review of Vessel Time of Arrival Prediction on Waterway Networks: Current Trends, Open Issues, and Future Directions,» Computers, vol. 14, nº 2, p. 41, 28 1 2025. |
| [14] | T. Notteboom, A. Pallis y J.-P. Rodrigue, «Disruptions and resilience in global container shipping and ports: the COVID-19 pandemic versus the 2008–2009 financial crisis,» 2021. [En línea]. Available: https://doi.org/10.1057/s41278-020-00180-5. |
| [15] | R. Mahmud, F. Zheng, I. Bjornsrud y Z. Haque, «The container shipping crisis during COVID-19 disruption: consequences and lessons learned from news analysis,» Journal of Shipping and Trade, vol. 10, 2025. |
| [16] | D. Guerrero, L. Letrouit y C. Pais-Montes, «The container transport system during Covid-19: An analysis through the prism of complex networks,» Transport Policy, vol. 115, pp. 113-125, 2022. |
| [17] | K. Kim, A.-H. Jo, S.-H. Cho, A. Gaduena y B.-K. Kim, «Measuring port congestion and lockdown impact using AIS data,» Research in Transportation Business & Management, vol. 62, 2025. |
| [18] | S. Zheng y C. Jiang, «Navigating the Waves: The Global Pandemic's Impact on Container Shipping and Freight Rates Across Different Policy Scenarios,» Naval Research Logistics, vol. 72, nº 7, pp. 975-993, 2025. |
| [19] | F. Shang, X. Teng y M. Park, «Quantifying the impact of COVID-19 on Chinese ports,» 2023. [En línea]. Available: https://www.emerald.com/jilt/article-pdf/21/4/255/1484752/jilt-03-2023-0020.pdf. |
| [20] | L. Jin, J. Chen, Z. Chen, X. Sun y Y. Bin, «Impact of COVID-19 on China's international liner shipping network based on AIS data,» Transport Policy, vol. 121, pp. 90-99, 2022. |
| [21] | S. Ruiz y C. Shintani, «Woodwell Climate Research Center,» 20 February 2024. [En línea]. Available: https://www.woodwellclimate.org/drought-panama-canal-7-graphics/. |
| [22] | E. Zegarra, «Gestión del agua, valoración y desempeño económico del Canal de Panamá,» Banco Interamericano de Desarrollo, 2017. |
| [23] | G. Fuentes y Z. H. Munim, «Climate influence on Panama Canal operations: Predicting canal water times with integrated environmental and operational data,» Elsevier, vol. 203, 2025. |
| [24] | S. El Mekkaoui, L. Benabbou y A. Berrado, «Machine Learning Models for Efficient Port Terminal Operations: Case of Vessels’ Arrival Times Prediction,» IFAC-PapersOnLine, vol. 55, nº 10, pp. 3172-3177, 2022. |
| [25] | D. Yang, L. Wu, S. Wang, H. Jia y K. Li, «How big data enriches maritime research – a critical review of Automatic Identification System (AIS) data applications,» Transport Reviews, vol. 39, nº 6, 2019. |
| [26] | X. Zhang, X. Fu, Z. Xiao, H. Xu, X. Wei, J. Koh, D. Ogawa y Z. Qin, «Prediction of Vessel Arrival Time to Pilotage Area Using Multi-Data Fusion and Deep Learning,» de The 26th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems, 2024. |
| [27] | X. Zhang, Y. Luo y Y. Du, «Observation of Boundary-Layer Jets in the Northern South China Sea by a Research Vessel,» Remote Sensing, vol. 16, nº 20, p. 3872, 2024. |
| [28] | «Canal de Panamá,» December 2020. [En línea]. Available: https://pancanal.com/wp-content/uploads/2021/08/N01-2025-Vessel-Requirements.pdf. |
| [29] | H. Nguyen, M. Nguyen y V. Tran, «Machine learning-based model for predicting arrival time of container ships,» Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, vol. 46, 2024. |
| [30] | O. Tuna y I. Yazar, «Schedule Reliability in Liner Shipping: A Study on Global Shipping Lines,» Scientific Journal of Maritime Research, vol. 36, 2022. |
| [31] | «Canal de Panamá,» 15 December 2023. [En línea]. Available: https://cdn.gac.com/prod/docs/ADV54-2023-Increase-in-the-Number-of-Booking-Slots-in-the-Panamax-and-Neopanamax-Locks-and-Other-Modifications-to-the-Transit-Reservation-System.pdf. |
| [32] | M. Saini y T. Lerher, «Port performance indicators and logistics efficiency in maritime transport systems.,» Business: Theory and Practice, vol. 25, 2023. |